II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 1000 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád        20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 kilometrů za hodinu

10 ‰       10 11 13 15 17 20 23 27 32 37 42 48 55 63 72 82 94

II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 700 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád          20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kilometrů za hodinu

10‰          11 12 14 17 20 24 29 35 41 49 59 70 83

II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 400 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád        15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 kilometrů za hodinu

10‰        10 12 15 19 25 32 41 52 66 82

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 1000 m

vlaky osobní dopravy do 60 náprav

vlaky nákladní dopravy do 500 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád        50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 kilometrů za hodinu

10 ‰       15 20 25 30 34 38 43 49 55 63  71   79   89   99  109  119 129 140 151 163 176 189 203

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 700 m

vlaky osobní dopravy 61 až 100 náprav

vlaky nákladní dopravy 501 až 700 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád       20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 kilometrů za hodinu

10‰       11 12 14 17 19 23 27 32 39 46 54 63 73 84 96

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 700 m

vlaky osobní dopravy do 60 náprav

vlaky nákladní dopravy do 500 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád        20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 kilometrů za hodinu

10‰        16 17 18 20 21 23 26 30 35 40 47 55 62 70 79 89 101

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 400 m

vlaky osobní dopravy do 60 náprav

vlaky nákladní dopravy do 500 m

rozhodný brzdící procenta při dovolené rychlosti až do

spád       15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70  75    80 kilometrů za hodinu

10‰       11 13 16 19 23 28 34 41 50 61 72 86 102 118