„Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice – Příbram“

Základní identifikační údaje:

Název trati dle TTP:    	Zdice - Protivín

Číslo trati dle TTP: 		715A

Číslo trati dle JŘ: 		200

Trakce :		nezávislá

Zábrzdná vzdálenost :		700 m

Nejvyšší traťová rychlost :		75 km/h s lokálními omezeními dle TTP

Stávající stav :

Železniční trať mezi stanicemi Zdice a Březnice je v celém úseku jednokolejná. Trakce je nezávislá a zábrzdná vzdálenost je 700 m.

Nejvyšší traťová rychlost je 75 km/h s lokálními omezeními. Tato omezení jsou z důvodu směrových poměrů kolejí a také kvůli zabezpečení přejezdů, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži.

Železniční stanice Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram jsou zabezpečeny staničními zabezpečovacími zařízeními (SZZ) 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620), typu ESA 11 s EIP. V traťových úsecích Zdice – Lochovice, Lochovice – Jince, Jince – Bratkovice, Bratkovice – Příbram, Příbram – Milín jsou provozována traťová zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620), automatická hradla (bez oddílových návěstidel). Veškerá přejezdová zabezpečovací (PZS) zařízení jsou 3 kategorie (dle ČSN 34 2650) s automatickým ovládáním (PZS ,která jsou situována v dopravně  mají krytí hlavními a seřaďovacími návěstidly).

Staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení jsou obsluhována výpravčím DOZ v ŽST Březnice.

Pro zjišťování volnosti kolejiště jsou použity v celém úseku počítače náprav AzF Frauscher a ACS 2000. Kolová čidla jsou zpravidla typu RSR 180.

Řídící část zab. zařízení (technologické počítače) je soustředěna v ŽST Příbram. Logické funkce použitého typu zařízení jsou prováděné programovou vrstvou ESA v řídící počítačové úrovni. To znamená, že veškeré závislosti uvnitř bezpečného počítačového jádra stavědla jsou ,, naprogramovány “ na základě schválené dokumentace (zejména závěrové tabulky, tabulky přejezdů  a situačního schémata jednotlivých stanic). V případě jakékoliv změny, která by vyžadovala změnu výše uvedené dokumentace (kterou je nutné znovu přeschválit v souladu TNŽ 34 2604 a SŽ MP Přezkušování a schvalování závěrových tabulek) a je nutné provést při realizaci zamýšleného řešení také změnu v řídící počítačové úrovni , tj.  tzv. adresném software v technologických počítačích , které jsou umístěny v ŽST Příbram (společném pro celý úsek mezi ŽST Zdice a Březnice), dále adresný software v dispečerských zadávacích počítačích ,které jsou v ŽST Březnice. a také úpravu na úrovni prováděcí části zab. zařízení  ( jedná se zejména o změny zapojení  a výměnu SW v panelech elektronických rozhraní – EIP) v jednotlivých ŽST.

PS 13 – Sdělovací a zabezpečovací zařízení

Popis prací:

Úpravy zabezpečovacího zařízení:

V úseku mezi ŽST Zdice a Příbram proběhne prostá rekonstrukce železničního svršku a staveb železničního spodku. Tyto práce budou mít mj. vliv na zabezpečovací zařízení, které bude nutné ochránit před poškozením a také v souvislostí se změnami kolejiště a poloh výhybek upravit.

- Zdice – Lochovice

V traťovém úseku Zdice – Lochovice jsou v kolejišti umístěny počítače náprav, balízy systému ETCS, stykový transformátor kolejového úseku ZLK ŽST Zdice a pasivní ochrany před účinky atmosférických vlivů.

V souvislosti s rekonstrukcí kolejiště bude provedena demontáž všech těchto zařízení a před uvedením do provozu budou veškeré prvky namontovány zpět, bude provedeno jejich nastavení a přezkoušení.

Veškerá vzdálenostní upozorňovadla (k vjezdovým návěstidlům a jejich samostatným předvěstem) budou vyměněna s použitím stávajících stožárů.

Jedná se o demontáž/montáž:

- 17/17 ks kolových čidel RSR 180

- 12/12 ks balíz s uchycením na upevňovací soupravu Vortok Clamp

- 2/2 lana kolejového obvodu u vjezdového návěstidla ŽST Zdice

- 8/8 ks pasivních ochran počítačů náprav

- 16/16 ks pasivních ochran výstražníků PZS / návěstidel

- 8/8 vzdálenostních upozorňovadel k předvěstem

- 6/6 ks vzdálenostních upozorňovadel ke vjezdovým návěstidlům

- ŽST Lochovice

V ŽST Lochovice dojde ke snesení výhybek 7 a 9. Tyto jsou zabezpečeny výměnovými zámky, výsledný klíč závislosti je držen v elektromagnetickém zámku v kolonce pomocného stavědla Pst.1. Dojde ke zrušení koleje 5b, kde je umístěna výkolejka Vk2, výsledný klíč od výkolejky je držen v elektromagnetickém zámku.

Z kolejiště budou demontovány prvky náležící k postradatelnému zařízení /výměnové zámky, počítače náprav a výkolejka). Z pomocného stavědla Pst.1 budou vyjmuty elektromagnetické zámky. Dojde k úpravě vnitřního zapojení SZZ typu ESA 33 a úpravě SW v panelu EIP. Kvůli demontáži čidel počítače náprav PBL13 a PBL17 dojde k úpravě úseku 5K a V7-11, který se také přeznačí na V10-11.

Výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 10 budou nahrazeny novými. Z tohoto důvodu proběhne nejdříve demontáž elektromotorických přestavníků. Současně budou také demontovány počítače náprav. Protože dojde k posunu začátků a námezníků výhybek, bude nutné na zdickém zhlaví ŽST Lochovice přesituovat a přemístit všechna odjezdová návěstidla (S1, S2, S3, S5). Vzhledem k posunu prvků a k velkému rozsahu zemních prací bude vyměněna veškerá kabelizace na zdickém zhlaví.

V prostoru mezi kolejemi 3 a 5 a 3 a 1 vede od stavědlové ústředny na zdické zhlaví hlavní kabelová trasa. Ta musí být ochráněna. V případě kolize s nástupištěm bude trasa zahloubena a uložena do betonových žlabů. To bude nutné provést v koordinaci se zhotovitelem nástupiště ještě před jeho realizací. Současně bude nutné posunuté návěstidlo S3 umístit na atypický základ.

Kabelové trasy z kabelových objektů KO 3, 5, 7 budou nové. Kabely budou uloženy případně ve žlabech ve výkopech 35/50 cm. Vzdálenost od osy koleje musí být min 235 cm.

Přechody přes koleje budou řešeny chráničkou s krytím 150 cm od pláně tělesa železničního spodku. Způsob uložení musí vyhovovat TNŽ 34 2609 a předpisu SŽ S4.

Kabelizace bude provedena plněnými párovanými kabely, např. TCEKPFLEY, TCEKPFLE.

U výhybky č. 10 bude provedeno naspojování stávajícího kabelu k přestavníku, který bude umístěn v nové poloze.

K přestavníkům a počítačům náprav, které se budou přemisťovat nutno dodat nové kabelové závěry.

Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o nastavení počítačů náprav (5K a V10-11) a vystavení Protokolu o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení.

Celkové se jedná se o demontáž/montáž:

- 18/16 ks kolových čidel RSR 180

- 6/6 přestavníků EP 621

- 4/4 stožárových návěstidel vč. základů

- 1/1 trpasličí návěstidlo

- 2/0 elektromagnetických zámků

- 1/0 výkolejky

- 2/0 výměnových zámků

- Lochovice - Jince

V traťovém úseku Lochovice - Jince jsou v kolejišti umístěny počítače náprav a pasivní ochrany před účinky atmosférických vlivů.

V souvislosti s rekonstrukcí kolejiště bude provedena demontáž všech těchto zařízení a před uvedením do provozu budou veškeré prvky namontovány zpět, bude provedeno jejich nastavení a přezkoušení.

Veškerá vzdálenostní upozorňovadla (k vjezdovým návěstidlům a jejich samostatným předvěstem) budou vyměněna s použitím stávajících stožárů.

Jedná se o demontáž/montáž:

- 10/10 ks kolových čidel RSR 180

- 6/6 ks pasivních ochran počítačů náprav

- 10/10 ks pasivních ochran výstražníků PZS / návěstidel

- 8/8 vzdálenostních upozorňovadel k předvěstem

- 6/6 ks vzdálenostních upozorňovadel ke vjezdovým návěstidlům

- ŽST Jince

Výhybky č. 6, 7, 8 budou nahrazeny novými. Z tohoto důvodu proběhne nejdříve demontáž elektromotorických přestavníků z výhybek 7 a 8 a výměnových zámků výhybky 6. Současně budou také demontovány počítače náprav. Protože dojde k posunu začátků a námezníků výhybek, bude nutné přesituovat a přemístit návěstidlo Se2. Vzhledem k posunu prvků a k velkému rozsahu zemních prací bude vyměněna veškerá kabelizace na bratkovickém zhlaví.

Kabelové trasy z kabelových objektů KO 2 a 4 k výbybkám 7, 8 a návěstidlu Se2 budou nové. Kabely k výhybkám 7 a 8 budou u kabelových objektů naspojkovány. Kabely budou uloženy ve žlabech ve výkopech 35/50 cm. Vzdálenost od osy koleje musí být min 235 cm.

Kabelizace bude provedena plněnými párovanými kabely, např. TCEKPFLEY, TCEKPFLE.

K přestavníkům a počítačům náprav, které se budou přemisťovat nutno dodat nové kabelové závěry.

Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o nastavení počítačů náprav (V8 a SK) Celkové se jedná se o demontáž/montáž:

- 12/12 ks kolových čidel RSR 180

- 2/2 přestavníků EP 621

- 1/1 trpasličí návěstidlo

- 2/2 výměnových zámků

- Jince – Bratkovice

V traťovém úseku Jince-Bratkovice jsou v kolejišti umístěny počítače náprav a pasivní ochrany před účinky atmosférických vlivů.

V souvislosti s rekonstrukcí kolejiště bude provedena demontáž všech těchto zařízení a před uvedením do provozu budou veškeré prvky namontovány zpět, bude provedeno jejich nastavení a přezkoušení.

Veškerá vzdálenostní upozorňovadla (k vjezdovým návěstidlům a jejich samostatným předvěstem) budou vyměněna s použitím stávajících stožárů.

Jedná se o demontáž/montáž:

- 15/15 ks kolových čidel RSR 180

- 8/8 ks pasivních ochran počítačů náprav

- 12/12 ks pasivních ochran výstražníků PZS / návěstidel

- 8/8 vzdálenostních upozorňovadel k předvěstem

- 6/6 ks vzdálenostních upozorňovadel ke vjezdovým návěstidlům

- ŽST Bratkovice

V ŽST Bratkovice dojde ke snesení výhybky č.2. Tato je zabezpečena výměnovými zámky, výsledný klíč závislosti je držen ve výkolejce Vk1. Dojde ke zrušení koleje 2, kde je umístěna výkolejka Vk1, výsledný klíč od výkolejky je držen v elektromagnetickém zámku.

Z kolejiště budou demontovány prvky náležící k postradatelnému zařízení /výměnové zámky, počítač náprav a výkolejka). Dojde k úpravě vnitřního zapojení SZZ typu ESA 33 a úpravě SW v panelu EIP. Kvůli demontáži čidla počítače náprav PBB11 dojde k úpravě úseku 1K.

Výhybka č.3 bude nahrazena novou. Z tohoto důvodu proběhne nejdříve demontáž elektromotorického přestavníku. Současně budou také demontovány počítače náprav. Protože dojde k posunu začátku a námezníku výhybky, bude nutné přesituovat a přemístit návěstidlo Se3.

Z důvodu posunu přechodu pro cestující budou posunuta návěstidla Sc1 a Sc3.

Kabelové trasy z kabelových objektů KO 2, 4 budou nové. Kabely budou uloženy ve žlabech ve výkopech 35/50 cm. Vzdálenost od osy koleje musí být min 235 cm.

Přechody přes koleje budou řešeny chráničkou s krytím 150 cm od pláně tělesa železničního spodku. Způsob uložení musí vyhovovat TNŽ 34 2609 a předpisu SŽ S4.

V případě kolize s nástupištěm bude ochráněn přechod kabelizace ze stavědlové ústředny na příbramské zhlaví. Trasa bude odkopána a přeložena do prostoru po vyjmuté 2. koleji. Přechod přes koleje 1 a 3 bude poté více zahlouben.

Kabelizace bude provedena plněnými párovanými kabely, např. TCEKPFLEY, TCEKPFLE.

K přestavníku a počítačům náprav, které se budou přemisťovat nutno dodat nové kabelové závěry.

Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o nastavení počítačů náprav (1K, V3, SK) a vystavení Protokolu o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení.

Celkové se jedná se o demontáž/montáž:

- 13/12 ks kolových čidel RSR 180

- 1/1 přestavník EP 621

- 1/1 trpasličí návěstidlo

- 1/0 elektromagnetických zámků

- 1/0 výkolejky

- 2/0 výměnových zámků

- 1/0 venkovní telefonní objekt

- Bratkovice  - Příbram

V traťovém úseku Bratkovice  - Příbram jsou v kolejišti umístěny počítače náprav a pasivní ochrany před účinky atmosférických vlivů.

V souvislosti rekonstrukcí kolejiště bude provedena demontáž všech těchto zařízení a před uvedením do provozu budou veškeré prvky namontovány zpět, bude provedeno jejich nastavení a přezkoušení.

Veškerá vzdálenostní upozorňovadla (k vjezdovým návěstidlům a jejich samostatným předvěstem) budou vyměněna s použitím stávajících stožárů.

Jedná se o demontáž/montáž:

- 7/7 ks kolových čidel RSR 180

- 4/4 ks pasivních ochran počítačů náprav

- 6/6 ks pasivních ochran výstražníků PZS / návěstidel

- 8/8 vzdálenostních upozorňovadel k předvěstem

- 6/6 ks vzdálenostních upozorňovadel ke vjezdovým návěstidlům

- ŽST Příbram

V ŽST Příbram dojde ke snesení výhybek č.9 a 10. Tyto jsou zabezpečeny výměnovými zámky.

Z kolejiště budou demontovány prvky náležící k postradatelnému zařízení (výměnové zámky, a výkolejky).

Protože se ve stavědlové ústředně nachází technologické počítače od celého úseku Zdice (mimo)-Březnice (mimo) bude provedena výměna adresného SW. Dokumentace schválená dle Přezkušování a schvalování závěrových tabulek bude dodána investorem.

Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení

Celkové se jedná se o demontáž/montáž:

- 6/6 ks kolových čidel RSR 180

- 2/0 výkolejky

- 1/0 výměnových zámků

- ŽST Březnice, DOZ

Bude provedena výměna adresného SW v dispečerských zadávacích počítačích v ŽST Březnice.

Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení

V Praze dne  10.3.2024

Zpracoval : Zdeněk Šimandl, VPO II.  Praha – západ