| RPV: Ostrava 1 |  |  | měsíc: březen 2009 |  |  | datum: 19.2.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 22F080 | Louky nad Olší Lichá + TV | 1.3. | 8:00 – 10:00 | úprava TV |  |
| 301 | 22A305 | O.Bartovice – Havířov, TK1+NTV | 9.,10.,11.3. | 7:30 – 14:30 | oprava TV, odstranění vegetace |  |
| 301 | 22A306 | Havířov- O.Bartovice, TK2+NTV | 12.,13.,16.3. | 7:30 – 14:30 | oprava TV, odstranění vegetace |  |
| 301 | ROV | Opava východ SZZ | 3.3. | 1:15 -3:05 | výměna SW |  |
| 302 | ROV | Hostašovice – Nový Jičín hor. n. PZZ km 9,764 | 17.3.-18.3. nepř. | 2N | osazení přejezdníků |  |
| 305 | 22F366 | Suchdol n/O SK1,3, výh.6 bez TV | 6.3. | 8:00–14:00 | oprava výh.6 – navaření srdcovky |  |
| 305 | 22A208 | Polanka n/O – Jistebník TK1 bez TV, PnO výh.33 | 13.3. | 8:00–14:00 | oprava výh.33 – navaření srdcovky |  |
| 305 | 2305 A | O.hl.n. – B.Vrbice TK1 + TV, O.hl.n. SK101b + TV | 9.3. | 7:30 -17:00 | úprava TV | změna termínu z 12.3. |
| 305 | 2305 B | O.hl.n. SK102b jen TV | 9.3. | 7:30 -9:30 | montáž brány | změna termínu z 12.3. |
| 305 | 22A201 | B.vrbice – O.hl.n. TK1 + TV | 10.3.-14.3. | 7:00 -17:00 | úprava TV | změna termínu z 13-16.3. |
| dílčí změny: |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 22a216 | Polom-Hranice na M., TK 1+NTV | 11/12.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 10/11.3. |
| 305 | 22a217 | Polom-Hranice na M., TK 2 +NTV | 12/13.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 11/12.3. |
| 305 | 22D228 | Polom-Suchdol n.O. TK 1 ; Polom lichá sk. | 13/14.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 12/13.3. |
| 305 | 22C231 | Polom-Suchdol n.O. TK 2 ; Polom sudá sk. | 14/15.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 13/14.3. |
| 301 | 22a042 | Dětmarovice-Petrovice u K. TK 1 | 17/18.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 16/17.3. |
| 301 | 22a042 | Dětmarovice-Petrovice u K. TK 1 | 18/19.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 17/18.3. |
| 301 | 22a044 | Petrovice u K. – Dětmarovice TK 2 | 19/20.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 18/19.3. |
| 301 | 22a044 | Petrovice u K. – Dětmarovice TK 2 | 20/21.3. | 20:00-04:00 | Broušení kolejí | Změna termínu z 19/20.3. |
| zrušeno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 22F510 | O.Bartovice , NTV SK 1-5 | 14-16.,30.,31.3. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení | Přesun na duben |
| 301 | 22F511 | O.Bartovice , NTV SK 5 | 17.,18..3. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení | Přesun na duben |
| 301 | 22F514 | O.Bartovice , NTV SK 10-14 | 10.,11.3, | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení | Přesun na duben |
| 301 | 22F515 | O.Bartovice , NTV SK 2-24 | 12.,13.3. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení | Přesun na duben |
| 301 | 22A311 | Odra odb. – O.Vítkovice TK1+NTV | 3.,4.,10.,11., 25.3. | 8:00 – 14:00 | Odstranění vegetace |  |
| 305 | ROV | O.hl.n. – B.Vrbice TK1 + TV, O.hl.n. SK101b + TV | 12.3. | 7:00-17:00 | úprava TV | změna termínu |
| 305 | ROV | O.hl.n. SK102b jen TV | 12.3. | 7:00-9:00 | montáž brány | změna termínu |
| 305 | 22A201 | B.Vrbice - O.hl.n. TK1 + TV | 13.3.-16.3. | 7:00-17:00 | úprava TV | změna termínu |