V Y H L Á Š K A 355/111 Sb.

ze dne 29. června 2006

o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu

a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:

§ 1

# Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,

b) vzor průkazu historického vozidla,

c) podmínky provozu historického a sportovního vozidla,

d) způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,

e) vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla.

# § 2

# Registrace historického vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

(3) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla a údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, podle zápisu předsedy krajské testovací komise zapsané v žádosti o provedení testování historického vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce „jiné záznamy“ provede zápis „PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA“.

(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2.

(6) Do spisu historického vozidla místně příslušný úřad zakládá původní registrační doklady, pokud byly předloženy. Dále se zakládá žádost o provedení testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí a případně další předložené doklady.

(7) Vzor průkazu historického vozidla je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, vzor přihlášky o registraci historického vozidla je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování historického vozidla je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 3

# Registrace sportovního vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel sportovní vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá

a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla“),

c) technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

(3) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o sportovním vozidle do technického průkazu vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o vozidle a v kolonce „jiné záznamy“ provede zápis „PLATÍ S PRŮKAZEM SPORTOVNÍHO VOZIDLA“.

(4) Každému sportovnímu vozidlu je přidělena zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla. Na přední části sportovního automobilu může být tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepící folii o rozměrech 330 x 85 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 56 mm a šířce 30 mm, síla čáry je 8 mm.  Standardní tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo je umístěna uvnitř sportovního automobilu na pravých zadních dveřích. U sportovního motocyklu může být zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 80 x 100 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 28 mm a šířce 15 mm, síla čáry je 4 mm.

(5) Do spisu sportovního vozidla místně příslušný úřad zakládá původní zahraniční registrační doklady, bylo-li vozidlo registrováno v zahraničí. Součástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických výkresů a další doklady stanovené pro přestavbu nebo stavbu sportovního vozidla.

(6) Vzor přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky a vzor žádosti o testování sportovního vozidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 4

Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích

Historické vozidlo při provozu na pozemních komunikacích lze provozovat, jen pokud je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu ), a není-li jimi vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě. U historických vozidel může být předepsáno doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných vozidel nebo vojenských bojových vozidel, určena jeho maximální rychlost a další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, které stanoví v žádosti o provedení testování historického vozidla předseda krajské testovací komise. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v průkazu historického vozidla.

§ 5

# Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích

Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží. Organizátor sportovní soutěže provádí technickou přejímku sportovních vozidel za účasti technických komisařů, kteří kontrolují, zda sportovní vozidlo splňuje technické požadavky stanovené předpisem Mezinárodní automobilové federace nebo Mezinárodní motocyklové federace a technické podmínky stanovené zákonem. Technické přejímce se podrobují všechna sportovní vozidla přihlášená na sportovní soutěž. Pokud sportovní vozidlo nemá platné testování, nemůže být technicky převzato. Sportovní vozidlo nemůže být technicky převzato, jestliže při technické přejímce vykazuje závady.

§ 6

# Testování historického vozidla

(1) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu Mezinárodní federace historických vozidel – FIVA, International Technical Code (dále jen „mezinárodní technický kód“) nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů – FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen „mezinárodní sportovní řády“), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí.

(2) Právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezinárodní automobilovou federací (dále jen „právnická osoba“) poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování historických vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel.

(4) Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Druhou částí je testování historických vozidel krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje stav

a) u historických automobilů

1. přední a zadní nápravy,

2. funkčnosti řízení,

3. funkčnosti osvětlení,

4. funkčnosti brzd,

5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,

6. upevnění sedaček,

7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,

8. opotřebení pneumatik,

9. funkčnost bezpečnostních pasů, je-li jimi automobil vybaven.

b) u historických motocyklů

1. funkčnosti osvětlení,

2. rámu,

3. opotřebení pneumatik,

4. funkčnosti brzd,

5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.

(5) Výsledek prvního testování historického vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost prvního testování při vydání průkazu historického vozidla v něm vyznačí místně příslušný úřad. Byl-li historickému vozidlu již vydán průkaz historického vozidla, vyznačí v něm právnická osoba kladný výsledek dalších testování. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.

(6) Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích testování se ukončí a výsledek se do průkazu historického vozidla nezapisuje, ale je zapsán do protokolu o testování historického vozidla. Pověřená právnická osoba vede přehled neúspěšného testování historických vozidel.

(7) V příloze č. 6 této vyhlášky jsou stanovena pravidla pro jednotné testování historických vozidel.

§ 7

# Testování sportovních vozidel

(1) Testování sportovních vozidel se provádí celostátně jednou za kalendářní rok. Testování se zabezpečuje ve stanici technické kontroly, nejvýše ve čtyřech termínech prostřednictvím právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací.

(2) Místo a termíny celostátního testování stanoví právnická osoba uvedená v odstavci 1 po dohodě s ministerstvem. Testování se provádí za účasti ministerstva v pověřené zkušebně, prováděná měření se provádějí na náklady vlastníka nebo provozovatele sportovního vozidla.

(3) Při testování sportovních vozidel provádějí testovací komisaři kontrolu, zda sportovní vozidlo odpovídá homologačnímu listu, národním nebo mezinárodním sportovním řádům a schváleným technickým předpisům. Součástí testování je provedení zvláštní technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly, kontrola vnějšího hluku vozidla a kontrola hladiny emisí škodlivin vozidel ve výfukových plynech. Měření emisí škodlivin ve výfukových plynech nepodléhají sportovní motocykly.

(4) Vykazuje-li sportovní vozidlo při testování závady, testování se ukončí a výsledek se do průkazu nezapisuje. Opakované testování se provádí po dohodě s právnickou osobou v určeném náhradním termínu v pověřené zkušebně.

(5) Pokud bude schvalována technická způsobilost sportovního vozidla uváděného do provozu nebo bude vozidlo dovezeno jednotlivě ze zahraničí mimo termíny pravidelných testování sportovních vozidel, může být provedeno testování těchto sportovních vozidel mimo stanovené termíny v pověřené zkušebně.

(6) Pokud bylo sportovní vozidlo kladně otestováno podle odstavce 4 nebo 5, vyznačí ministerstvo do průkazu sportovního vozidla povolení k jeho provozu na pozemních komunikacích.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Platnost tabulek se zvláštní registrační značkou – trvale manipulační, které byly přiděleny historickým vozidlům, končí dnem 31. prosince 2006.

(2) Platnost průkazů historických vozidel, které byly vydány historickým vozidlům podle vyhlášky č. 240/2002 Sb., končí dnem 31. prosince 2008.

(3) Platnost tabulek se standardní registrační značkou, které byly přiděleny sportovním vozidlům před účinností této vyhlášky, končí dnem 31. prosince 2008.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu.

§ 10

# Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Vzor průkazu historického vozidla

(rozměr 88 mm x 125 mm)

Titulní strana desek

Vnitřní strana desek (předsádka 1)

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

strana 6

strana 7

strana 8

Vnitřní strana desek (předsádka 2)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Vzor přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

| registrační značka (vyplní úřad) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přihláška k registraci historického vozidla

do registru historických a sportovních vozidel

### VYPLNÍ ŽADATEL!

A: Podepsaný vlastník historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo vzato do registru historických vozidel

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | sídlo (neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem) |  |

B: Podepsaný provozovatel historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo vzato do registru historických vozidel

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | sídlo (neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem) |  |

C: Dřívější vlastník historického vozidla

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | registrační značka |  |  |  |  |  |  |  |

D: K přihlášce se připojuje *)

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem; u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou  ___________________ .

Odevzdávám osvědčení o registraci vozidla ____________  číslo________________ .

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

V ______________________ dne _____________                 __________________________________

razítko a vlastnoruční podpis žadatele

*) Nehodící se přeškrtněte

Druhá strana

F. Technický popis historického vozidla

| Identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo podvozku/karoserie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kategorie vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| značka vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obchodní označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| barva vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo technického průkazu (jen je-li známo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo schválení technické způsobilosti (jen je-li známo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

| (Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.) |  |
| --- | --- |

__________________________________________

(datum a podpis pracovníka registračního místa)            .

G. Záznamy registračního místa

Vlastníkovi - provozovateli – historického vozidla byly vydány:

Tabulka(y) s registrační značkou	 série _______________ číslo __________________________________ .

Průkaz historického vozidla	 série _______________ číslo __________________________________ .

Osvědčení o registraci                      série________________ číslo __________________________________ .

Převzal(a) dne _________________                                                 ___________________________________

(podpis žadatele)

Vyměřen správní poplatek podle položky č.________ zákona o správních poplatcích, který byl uhrazen v hotovosti _______________ Kč. (Doklad č. _____________ ).

__________________________________________

(podpis odpovědného pracovníka registračního místa)

Třetí strana

OBSAH SPISU I.

| Poř. č. | Název dokladu nebo kopie dokladu | Počet stran |
| --- | --- | --- |

Čtvrtá strana

OBSAH SPISU II.

| Poř. č. | Název dokladu nebo kopie dokladu | Počet stran |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 3 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla

| Číslo protokolu o testování historického vozidla: |  | Klasifikace vozidla podle FIVA/FIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žádost o provedení testování historického vozidla |  |  |  |  |  |  |
| Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s levo-předním pohledem u motocyklů s levostranným pohledem. |  |  | Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním pohledem a u motocyklů s pravostranným pohledem. |  |  |  |

### VYPLNÍ ŽADATEL!

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Původní registrační značka vozidla |  | Stát poslední registrace |
| Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část I. |  | Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část II. – (technický průkaz) |
| B. Datum první registrace vozidla/rok výroby |  | Datum první registrace v ČR |
| C.1.1 a C.1.2 Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) |  |  |
| RČ/IČ |  |  |
| C.1.3 Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo |  |  |
| C.2.1 a C.2.2 Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) |  |  |
| RČ/IČ |  |  |
| C.2.3 Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo |  |  |
| TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA |  |  |
| ZTP č. |  | ES č. |
| 1. Druh vozidla |  |  |
| 2. |  |  |
| J Kategorie vozidla (zkratka) |  |  |
| D.1 Tovární značka |  |  |
| D.2 Typ | Varianta | Verze |

Druhá strana

| D.3 Obchodní označení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E Identifikační číslo vozidla (VIN) - číslo podvozku/karoserie |  |  |  |  |  |
| 3. Výrobce vozidla |  |  |  |  |  |
| 4. Výrobce motoru |  |  |  |  |  |
| 5. Typ motoru |  |  | P.3 Palivo |  |  |
| P.2 Max. výkon [kW]/P.4 otáčky [min.-1] |  |  |  |  |  |
| V.9 Předpis EHK OSN č. |  |  | Směrnice EHS/ES č. |  |  |
| 6. Výrobce karoserie |  |  |  |  |  |
| 7. Druh (typ) karoserie |  |  |  |  |  |
| 8. Výrobní číslo (nástavby, kabiny) |  |  |  |  |  |
| R Barva |  |  |  |  |  |
| S Počet míst celkem | S.1 – k sezení |  | S.2 – k stání |  | 9. lůžek |
| 10. Maximální zatížení střechy |  |  | 11. Objem cisterny |  |  |
| 12. Celková délka [mm] |  | 13. Celková šířka [mm] |  | 14. Celková výška [mm] |  |
| M Rozvor [mm] |  |  |  |  |  |
| 15. Délka ložné plochy [mm] |  |  | 16. Šířka ložné plochy [mm] |  |  |
| G. Provozní hmotnost [kg] |  |  |  |  |  |
| F.1 Největší technicky přípustná hmotnost [kg] |  |  | F.2 Povolená hmotnost [kg] |  |  |
| N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg] N.1 N.2 N.3 N.4 |  |  |  |  |  |
| 17. Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg] |  |  |  |  |  |
| O.1 Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla [kg] – brzděného |  |  |  |  |  |
| O.2 Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla [kg] – nebrzděného |  |  |  |  |  |
| 18. Největší technicky přípustná |  |  | F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy |  |  |
| 19. Spojovací zařízení – druh a typ |  |  |  |  |  |
| I Počet náprav – z toho poháněných |  |  |  |  |  |
| Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-…) – rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“ |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 21. 2. |  | 22. 3. |  | 23. 4. |
| T Nejvyšší rychlost (km.h-1) |  |  |  |  |  |
| 24. Brzdy (ANO – NE) – provozní - ABS -parkovací -odlehčovací |  |  |  |  |  |
| U Vnější hluk vozidla [dB(A)] U.1 – stojícího/U.2 otáčky [min.-1] U.3 – za jízdy |  |  |  |  |  |
| 25. Spotřeba paliva - metodika |  |  | 26. – při rychlosti |  |  |
| 27. (l.100 km-1) |  |  |  |  |  |
| Q Poměr výkon/hmotnost (kW.kg-1) |  |  | 28. Retardér |  |  |
| 29. Řazení převodovky (MAN/AUT) |  |  | 30. Hydropohon |  |  |

Třetí strana

JINÉ ZÁZNAMY

KRÁTKÁ HISTORIE VOZIDLA (nestačí-li místo přiložte samostatný list)

RESTAUROVÁNO/PŘESTAVĚNO(kdy a kým)

PODPIS ŽADATELE:

PROTOKOL O TESTOVÁNÍ

| 1. | PODVOZEK/RÁM |  |  |  | 6. | KARBURÁTOR/VSTŘIKOVÁNÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | Jak byl podvozek/rám identifikován a kde: |  |  |  | (a) | Systém: Karburátor/vstřikování/jiný: |  |  |  |  |
| (b) | Je podvozek/rám vozidla původní? | ANO | NE |  | (b) | Karburátor značka: | Typ: | Počet: |  |  |
| (c) | Pokud ne, odpovídá podvozek/rám původní dokumentaci? | ANO | NE |  | (c) | Je značka, typ karburátorů podle původní specifikace? |  |  | ANO | NE |
| (d) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  | (d) | Pokud ne, uveďte rozdíly |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. | PALIVOVÝ SYSTÉM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Typ (gravitační, mechanická nebo elektrická pumpa, atd.) |  |  |  |  |
| 2. | PŘEDNÍ OSA/ODPRUŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) | Je přední osa/odpružení vozidla původní? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | Odpovídá systém původní dokumentaci? |  |  | ANO | NE |
| (b) | Pokud ne, odpovídá osa/odpružení původní dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. | PŘEVODOVKA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Typ převodovky a počet převodů: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | Je samostatná skříň rychloběhu? |  |  | ANO | NE |
| 3. | ZADNÍ OSA/ODPRUŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (c) | Je převodovka původní? |  |  | ANO | NE |
| (a) | Je zadní osa/odpružení vozidla původní? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (d) | Pokud ne, odpovídá převodovka původní dokumentaci? |  |  | ANO | NE |
| (b) | Pokud ne, odpovídá osa/odpružení původní dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (e) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. | POHON (přední nebo zadní) |  |  |  |  |
| 4. | MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Typ (např.: řemen, řetěz, hřídel, jiný): |  |  |  |  |
| (a) | Je motor vozidla původní? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | Je pohon původní? |  |  | ANO | NE |
| (b) | Pokud ne, odpovídá motor původní dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ZAPALOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) | Typ (např. magneto, cívka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) | Odpovídá systém původní dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Čtvrtá strana

| 10. | BRZDOVÝ SYSTÉM |  |  |  | 14. | KAROSERIE (SIDECAR pro motocykly) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | Druh funkce vpředu/vzadu mech.(lanové/táhly), hydraulické: |  |  |  | (a) | Typ (sportovní, coupé, limuzína, užitková, atd. - použije označení výrobce): |  |  |
| (b) | Je brzdový systém podle původní specifikace? | ANO | NE |  | (b) | Současná karoserie vyrobena kým (výrob.závod, zhotovitel, restaurátor.): |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  | (c) | Karoserie vyrobena v roce: |  |  |
| 11. | ŘÍZENÍ |  |  |  | (d) | Je na vozidle originální karoserie? | ANO | NE |
| (a) | Odpovídá řízení původní dokumentaci? | ANO | NE |  | (e) | Pokud ne, odpovídá karoserie původní dokumentaci? | ANO | NE |
| (b) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  | (f) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |
| 12. | KOLA |  |  |  | 15. | ČALOUNĚNÍ |  |  |
| (a) | Velikost a typ (obručová, ráfková, atd.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Odpovídá čalounění (sedadla, sedlo) původní dokumentaci? | ANO | NE |
|  |  |  |  |  | (b) | Pokud ne, popište úpravy: |  |  |
| (b) | Odpovídají kola původní velikosti a dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16. | PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Odpovídají přístr.a přísl.originál.nebo dobové dokumentaci? | ANO | NE |
| 13. | PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) | Velikost a typ (obručové, ráfkové, atd.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |
| (b) | Odpovídají pneumatiky originální velikosti a dokumentaci? | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17. | OSVĚTLENÍ |  |  |
| (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (a) | Systém osvětlení (elektrický, acetylenový, atd.): |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | Odpovídá osvětlovací systém původní dokumentaci? | ANO | NE |
|  |  |  |  |  | (c) | Pokud ne, uveďte rozdíly a doplňky: |  |  |

| Technická klasifikace vozidla: |  | Skupina zachovalosti vozidla: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poznámky a závěry klubové testovací komise: |  |  |  |
| Potvrzující podpisy členů klubové testovací komise: |  |  | Datum testování a otisk razítka klubu: |
| 1. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |
| 2. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |
| 3. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |
| Omezení vozidla při jeho provozu na pozemních komunikacích: |  |  |  |
| Poznámky a závěry krajské testovací komise: |  |  |  |
| Potvrzující podpisy členů krajské testovací komise: |  |  | Datum testování a otisk razítka krajské komise: |
| 1. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |
| 2. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |
| 3. Jméno a příjmení: | Podpis: |  |  |

Příloha č. 4 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Vzor přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

| registrační značka (vyplní úřad) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přihláška k registraci sportovního vozidla

do registru historických a sportovních vozidel

### VYPLNÍ ŽADATEL!

A: Podepsaný vlastník sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo vzato do registru sportovních vozidel

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | sídlo (neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem) |  |

B: Podepsaný provozovatel sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo vzato do registru sportovních vozidel

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | sídlo (neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem) |  |

C: Dřívější vlastník sportovního vozidla

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | registrační značka |  |  |  |  |  |  |

D: K přihlášce se připojuje *)

a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla“),

c) technický průkaz vozidla, __________ číslo ____________ datum __________ místo vydání ___________ , byl-li vydán,

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu sportovního vozidla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou  ___________________ .

Odevzdávám osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla ____________  číslo________________ .

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

V ______________________ dne _____________                 __________________________________

razítko a vlastnoruční podpis žadatele

*) Nehodící se přeškrtněte

Druhá strana

F. Technický popis sportovního vozidla

| Identifikační číslo vozidla (VIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kategorie vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| značka vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obchodní označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| barva vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo technického průkazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo schválení technické způsobilosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

| (Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.) |  |
| --- | --- |

__________________________________________

(datum a podpis pracovníka registračního místa)            .

G. Záznamy registračního místa

Vlastníkovi - provozovateli - vozidla byly vydány:

Tabulka(y) s registrační značkou	 série _______________ číslo __________________________________ .

Technický průkaz		 série _______________ číslo __________________________________ .

Průkaz sportovního vozidla              série________________ číslo __________________________________ .

Převzal(a) dne _________________                                                 ___________________________________

(podpis žadatele)

Vyměřen správní poplatek podle položky č.________ zákona o správních poplatcích, který byl uhrazen v hotovosti _______________ Kč. (Doklad č. _____________ ).

__________________________________________

(podpis odpovědného pracovníka registračního místa)

Třetí strana

OBSAH SPISU I.

| Poř. č. | Název dokladu nebo kopie dokladu | Počet stran |
| --- | --- | --- |

Čtvrtá strana

OBSAH SPISU II.

| Poř. č. | Název dokladu nebo kopie dokladu | Počet stran |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Vzor žádosti o testování sportovního vozidla

| registrační značka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Žádost o testování sportovního vozidla

### VYPLNÍ ŽADATEL!

Podepsaný provozovatel (vlastník) sportovního vozidla žádám, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo testováno

| jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) |  |
| --- | --- |

| rodné číslo: |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | sídlo (neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem) |  |

Technický popis sportovního vozidla

| Identifikační číslo vozidla (VIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kategorie vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| značka vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obchodní označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| barva vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo technického průkazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo schválení technické způsobilosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

| (Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.) |  |
| --- | --- |

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

V ______________________ dne _____________                 __________________________________

razítko a vlastnoruční podpis žadatele

Druhá strana

Výsledek měření emisí

Výsledek technické prohlídky

Výsledek měření hluku

Výsledek testování

Schválení k provozu na pozemních komunikacích

Vyplněný tiskopis uložit do __________________

Příloha č. 6 k vyhlášce č. xx/2006 Sb.

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel

1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci klubových testovacích komisí a krajských testovacích komisí.

2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního technického kódu nebo podle mezinárodního sportovního řádu.

3. Podle mezinárodního technického kódu lze schválit jako historické vozidlo zachovalé mechanicky poháněné vozidlo, které bylo vyrobeno před více jak:

a) 24 léty pro léta 2006 – 2007, v roce 2006 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1982 a dříve, v roce 2007 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1983 a dříve,

b) 25 léty pro léta 2008 – 2009, v roce 2008 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1983 a dříve, v roce 2009 se jedná o vozidlo, které vyrobeno v roce 1984 a dříve,

c) pro další období to je pro rok 2010 a následující vozidla která byla vyrobena před 25 léty a dříve.

4. Klubová testovací komise může být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí:

a) v klubu jsou minimálně 3 odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základě absolvování odborného školení jim byl vydán průkaz technického komisaře,

b) předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech členů komise.

5. Předseda klubové testovací komise je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:

a) provedených testování historických vozidel,

b) přidělených zvláštních registračních značek pro historická vozidla,

c) pravidelných ročních testování historických vozidel,

d) platnost provedených testování historických vozidel.

Tyto údaje hlásí vždy do 15. června každého kalendářního roku předsedovi krajské testovací komise.

6. Testování na historickou původnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla ve čtyřech vyhotoveních – příloha č. 3 této vyhlášky, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé údaje o vozidle. Pokud se jedná o první testování historického vozidla předkládá spolu s vyplněnými tiskopisy barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-předním pohledem, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o klubové testování přistaví podle požadavku klubové testovací komise vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda klubové komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem klubové testovací komise, svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů klubové testovací komise.

7. Klubová testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla.

8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel, kterým byl vydán průkaz technického komisaře. Do krajské testovací komise jsou jmenování zástupci ze všech klubů historických vozidel, které sídlí na území příslušného kraje. Krajská komise je minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí svého předsedu. Předseda je pro vykonávání funkce předsedy krajské testovací komise jmenován právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Právnická osoba dodá všem místně příslušným úřadům seznamy členů krajské testovací komise s jejich podpisovými vzory, současně uvede všechny předsedy krajských testovacích komisí a otisk jejich přidělených razítek.

9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd. Je-li historické vozidlo technicky způsobilé kladný výsledek prvního testování vyznačí předseda krajské testovací komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů krajské testovací komise.

10. Krajská testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Roční prohlídky se provádí za podmínek stanovených v bodu 9 těchto pravidel. Kladný výsledek krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné roční testování vyznačí předseda krajské testovací komise otiskem razítka a svým podpisem do průkazu historického vozidla, současně vyznačí platnost testování. Provedení kladného testování historických vozidel předá předseda krajské testovací komise všem místně příslušným úřadům nejpozději do 30. června kalendářního roku.

11. Zjistí-li právnická osoba závažné porušení v průběhu klubového nebo krajského testování historického vozidla, zruší kladné testování historického vozidla. Současně odebere průkaz technického komisaře pro testování historických vozidel, případně odvolá předsedu krajské testovací komise.

12. Pro případné řešení sporu při testování historických vozidel může být zřízena na Ministerstvu dopravy pro odborné posouzení komise, složená ze zástupců Ministerstva dopravy, zástupců právnické osoby a určeného předsedy krajské testovací komise z jiného kraje, případně dalších odborníků z automobilového průmyslu nebo strojírenství.

13. Body 2 až 7 lze použít obdobně pro klubové testování vozidla na historickou původnost, které je zapsáno v registru silničních motorových a přípojných vozidel.

) § 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

) § 36 vyhlášky č. 341/2002 Sb.