| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 704 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Č.Budějovice |  |  | Konec trati: |  |  | # Benešov u Prahy |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| úsek Č.Budějovice - Výhybna Nemanice I |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| úsek Nemanice I-Nemanice II /Nemanická spojka/ |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| úsek Nemanice I - Veselí n/Luž. |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| úsek : Veselí n/Luž. - Benešov u Prahy |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, Stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Čes.Budějovice- Výh. Nemanice | Zkrácení vzdálenosti mezi oddílovými náv. AB a odjezdovými resp. vjezdovými návěstidly přilehlé ŽST Čes.Budějovice + výhybny Nemanice | TNŽ 34 2610, 34 2620 | /X |
| Opatření při poklesu napětí v TV : | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření pro elektrický provoz |  |
| ŽST Planá nad Lužnicí | Pro ucelené vlaky (dle platného SJŘ) s cílovou / výchozí ŽST Planá nad Lužnicí určené na / z dráhy vlečky SILON Planá n.L. vjezd na 106. kolej povolen. Od výhybky č. 3 k návěstidlu Lc 106 sklon 106. koleje stoupá do 2,5‰ a nejvyšší dovolená rychlost = 30km/h. | Opatření pro jízdu vlaku na / ze 106. koleje dráhy-vlečky SILON Planá n. L. |  |