Tento materiál je pouze informativní a je určen pro zaměstnance stanic Blažovice až Ivanovice na Hané.

Modernizace trati Brno – Přerov, I.etapa BLAŽOVICE – NEZAMYSLICE

Dle dostupných materiálů, které mám k dispozici, byly realizovány tři porady k této stavbě.

První – dne 29.5.2008

Druhá – dne 11.7.2008

Třetí  - dne 11.11.2008 (jednalo se jen o viaduktu na Olomoucké ulici v Brně)

Z prvních dvou porad uvádím stručný výpis k přípravné dokumentaci:

Porada dne 29.5.2008

Kolejové řešení, návrh rychlosti

Kolejové řešení zpracovává firma SUDOP. Praha a.s. a SUDOP Brno s.r.o.

Návrh trasy vychází z požadavku na využití rychlosti do 200-230 km/hod. Na přerovském zhlaví ŽST.Vyškov však pouze 100 km/hod.

Km			V	V130

14,160=23,900	120	125

14,600=24,330	200	200

28,500			230	230

43,200			150	160 bude upřesněno, viz úsek Luleč – Vyškov

45,880			100	110

46,630			110	120

47,930			120	125

48,820			140	150

50,140			180	190

52,930			190	200

KÚ 61,000 = 62,773 stávající

Otázka staničení trati – projektant navrhuje navázat na stávající km 29,6  (dálniční nadjezd poblíž přerovského zhlaví ŽST Holubice) a toto staničení propočíst až do Nezamyslic. Nová dvoukolejná trať mezi Blažovicemi a Holubicemi vytvoří nový samostatný úsek (číslo trať.úseku je třeba přidělit).

Geometrická poloha koleje

Osová vzdálenost při rychlosti nad 160 km/h    bude navržena 4,20 m. Základní osová vzdálenost ve stanicích bude 5,0 m.Nástupiště budou navržena u hlavních kolejích s tím, že budou koleje provozovány pouze rychlostmi 200 km/h (i když bude konstrukčně vyšší). Ve stanicích bude při rychlostech nad 160 km/h sledováno umístění schodišť z čela nástupiště nebo zvětšení osových vzdáleností kolejí v místě ostrovních nástupišť na min.12 m.

Křížení s pozemními komunikacemi

V rámci stavby budou všechna úrovňová křížení s pozemními komunikacemi odstraněna. Z nových nadjezdů silničních komunikací jsou nejvýznamnější Tato:

V Blažovicích na silnici Blažovice – Sokolnice

V Rousínově přes nový obchvat

Za Rousínovem na silnici Rousínov – Habrovany

Před Vyškovem na dálničním přivaděči

Ve Vyškově na místní komunikaci

V Křižanovicích u Vyškova a v Nezamyslicích na přerovském zhlaví.

Stručný popis úseků

Šlapanice – Blažovice

Kolejové úpravy začínají v km 14,160. Je navržena přeložka trati včetně úpravy brněnského zhlaví žst.Blažovice tak, aby celá stanice byla v přímém směru na žst.Holubice. Stávající kolej tzv.holubické spojky bude ponechána pro možnost odjezdu vlaků ze slavkovského zhlaví žst.Blažovice směrem na Přerov.

Blažovice (km 16,264=km 0,000) – Holubice

Nová dvoukolejná trať překonává značný výškový rozdíl max.sklonem 12%o. Úprava trasy pro rychlost 200 km/h si vyžádá zřízení tunelu o délce 770 m. Vlečka do cementárny Mokrá překříží novou trať nad tunelem.

ŽST Holubice (km28,592 = km 2,860)

Stanice bude sloužit jako odbočná pro trať směr Sokolnice. Ve stanici budou dvě hlavní a dvě předjízdné koleje délky min. 650 m (kolej č. 1 až 4 a dále kusé kol.3a, 4a, 4b). Ve směru do Křenovice bud možné odjíždět z třetí SK bez narušení jízd vlaků po 1 a 2 SK.

Holubice – Rousínov (nový km není určen)

Pro dosažení rychlosti 200 km/h trať opouští stávající těleso, kříží silnici II/430, novým tunelem dl.670 m podejde silnici Rousínov – Viničné Šumice a novým mostem překoná nový obchvat části Rousínova.

Dopravna Rousínov (nově odbočka)

Ve stanici bude osazena spojka a odbočná a odvratná výhybka pro zapojení do stávající trati do ŽST Komořany, která bude sloužit jako vlečkové kolejiště.

Rousínov – Luleč

Celý úsek je veden v přeložce. Za dopravnou Rousínov trať stoupá 9,5%o, v zářezu podchází silnici Rousínov – Habroviny a za habrovanským potokem prochází novým tunelem dl.585 m, po dalších 2 km dalším tunelem dl.430m. Za ním trať kříží svou původní trasu a v novém vysokém náspu vchází k ŽST Luleč.

ŽST Luleč

Stanice je posunuta směrem k Vyškovu. Většina stanice je nově navržena v oblouku R=6500m, vyškovské zhlaví je přímé. Ve stanici jsou dvě předjízdné koleje (koleje č.1 až 4) a odvratné koleje (3a,3b,4a,4b). Mezi hlavní a odbočnou kolejí je vždy navrženo ostrovní nástupiště, poloha odpovídá zhruba stávajícímu stavu.

Luleč – Vyškov

Trať je za Lulčem vedena v přeložce a po cca 2,3 km se zapojuje do stávajícího kolejiště. Zde se již snižuje navrhovaná rychlost, aby na přerovském zhlaví ŽST Vyškov mohla být pouze stávající 100 km/h. Stávající poloměr dovolí rychlost i vyšší. Možnost zvětšení stávajícího poloměru v oblouku před Vyškovem bude ještě předmětem jednání s místním zastupitelstvem.

ŽST Vyškov

Ve stanici jsou mimo dvou hlavních a dvou předjízdných kolejí navrženy ještě další dvě dopravní koleje pro nákladní vlaky (koleje č. 1 až 6 dl. 602 až 787 m.) Bude se ještě řešit mostní objekt na přerovském zhlaví (nový dvoukolejný či dva jednokolejné mosty?).

Vyškov – Ivanovice

V úseku přilehlém k ŽST Vyškov má stávající trať poloměry cca 550 m bez možnosti úpravy trasy (průmyslová a městská zástavba). Proto je zde rychlost jen 100 km/h.Obec Křižanovice trať obchází přibližně ve stávající poloze levostranným obloukem a dále až do Nezamyslic je sledována rychlost 200km/h. Dosažení této rychlosti není možné bez zásahu do zástavby obcí Ivanovice, Chvalkovice a Dřevnovice.

ŽST Ivanovice na H.

Ve stanici jsou navrženy dvě hlavní a dvě předjízdné koleje délky min.650m. Dále je ponechána vlečková kolej u rampy a stávající vlečka sladovny. Dvě ostrovní nástupiště mají délku 170m (jedná se o možnosti až 200-220m  pro spěšné vlaky). Dále se ještě prověří možnost umístění podchodu vedle restaurace a variantu s jedním ostrovním a se dvěma bočními nástupišti (u hlavní koleje a u předjízdné u VB).

Ivanovice na H.- Nezamyslice

Obec Ivanovice na H. požaduje minimalizovat délku trati v údolí mezi Ivanovicemi a Chválkovicemi (uvažují zde s výhledovou zástavbou). Zastávka Chvalkovice bude přibližně ve stejné poloze. Příchod na zastávku bude rekonstruovaným nadjezdem. Úprava směrových poměrů na 200 km/h si vyžádá výstavbu tunelu dl.260m mezi Chvalkovicemi a Dřevnovicemi. Obec Dřevnovice trať obchází v hlubokém zářezu.

ŽST Nezamyslice

Trakční měnírna brání vyšší rychlosti než 140 km/h, proto bude přesunuta. Ve stanici kromě dvou hlavních kolejí budou dvě předjízdné dl.min.650 m a další dvě  dopravní koleje pro nákladní vlaky. Za stanicí bude vložena výhybka (90km/h) k napojení dvoukolejky v další etapě. Odbočení do tratě směr Olomouc bude umožněno kolejovými spojkami na brněnském zhlaví. Ve stanici jsou navržena dvě ostrovní nástupiště délky 320 m a jedno boční nástupiště u kusé koleje vedle VB (kolej č.6 na olomoucké straně). V prostoru stávající měnírny bude zřízeno nákladiště.

Porada dne 11.7.2008

Základní informace pro výběr staveniště

Realizace stavby:

Předpoklad v roce 2012 až 2015.

Cíl stavby:

Modernizace bude řešit kompletní rekonstrukci trati Blažovice – Nezamyslice, její zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na 200 km/h.

Kolejové úpravy

Maximální rychlost pro klasické soupravy bude 200km/h (výhledově až 230km/h). \omezujícím prvkem jsou stávající směrové poměry na přerovském zhlaví v ŽST Vyškov na M. (max 100-110 km/h). Návrhová rychlost 200km/h bude dosažena u R vlaků od zast.Hoštice-Heroltice. Opuštěné železniční těleso bude rekultivováno, odstraněno, popř. využito pro místní potřeby.

Rekonstrukce stanic a zastávek:

ŽST Blažovice – z pohledu osobní přepravy bude opuštěna a bude vybudována nová zastávka blíže obci. Stávající kolejiště bude sloužit jen pro nákladní dopravu.

ŽST Holubice - – z pohledu osobní přepravy bude opuštěna a bude vybudována nová zastávka blíže obci.

Zast. Velešovice bude zrušena bez náhrady.

Stávající ŽST Rousínov bude opuštěna a nahrazena novou zastávkou (odbočkou) blíže k zástavbě.

ŽST Komořany bude zrušena bez náhrady. Kolejiště bude sloužit jako vlečkové a bude napojeno po stávajícím železničním tělese do nové odbočky Rousínov.

ŽST Luleč bude rekonstruována.

ŽST Vyškov – bude rekonstruována.

Zast. Hoštice-Heroltice bude rekonstruována.

ŽST Ivanovice bude rekonstruována.

Zast.Chvalkovice bude rekonstruována.

ŽST Nezamyslice bude rekonstruována.

Nové nástupiště budou délky 320m (pro rychlíky), 170m (region.vl. Brno-Vyškov), 130m (reg.vl. Vyškov-Přerov). Ostrovní nástupiště budou spojena s VB podchody s umožněním pohybu osob se sníženou pohyblivostí). Všechny přejezdy budou zrušeny a nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Zavedená taktová doprava se tak stane páteří IDS JMK.

Zabezpečovací zařízení:

V daném úseku je navržena modernizace zab.zař. stanic a odboček, kde bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620.

V mezistaničních úsecích je navrženo nové traťové zařízení 3.kategorie (autoblok) dle TNŽ 34 2630 s výstrojí soustředěnou do přilehlých dopraven.

Sdělovací zařízení:

V celém traťovém úseku bude položen diagnostický optický kabel společně s metalickým traťovým kabelem. Na optickém kabelu bude nasazeno přenosové zařízení SDH STM-4 (stanice), resp. STM-1 (zastávky).

Ve stanicích bude rekonstruována místní kabelizace pro rozhlas cestujícím a infozařízení.

Venkovní osvětlení:

Budou použity individuální osvětlovací stožáry nebo věže. Na nových ostrovních nástupištích a zastávkách budou sklopné stožárky. Osvětlení zastávek a trvale neobsazených stanic bude ovládáno dálkově z obsazených stanic.

Dálkové ovládání pohonů ÚO TV.

Nové ovládací skříně budou v DK a budou napojeny na dálkovou řídící techniku.

Elektrický ohřev výhybek (EOV)

Na vybraných výhybkách bude instalován EOV napájený z TV. Provoz bude řízen automaticky dle stavu počasí nebo dálkově z trvale obsazených stanic.

Výpis ze záznamů porad provedl

dozorčí provozu Jaromír Plodek